基于强化学习与多目标优化的

智能家居自适应决策系统

中 期 报 告

一、项目进展情况小结

本项目按“环境感知 → 数据建模（MDP）→ 智能决策（强化学习）→ 系统验证”的技术路线推进。目前软件部分已全部完成并超额推进，硬件部分完成选型采购、等待到货。

（一）已完成工作

| 类别 | 完成内容 |
| --- | --- |
| 问题建模 | 将家庭环境控制形式化为马尔可夫决策过程（MDP）： 状态 25 维、动作 36 个，奖励含舒适度／能耗／切换惩罚； 并完成马尔可夫性检验 |
| 仿真平台 | 自建仿真平台（热力学、湿度、光照、人员占用四类模型）； 含约束机制（最小切换间隔、无人自动关机）与统一评估口径 |
| 算法实现 | PPO 强化学习控制策略； 另实现循环网络（RecurrentPPO）与显式储能（电池）建模 |
| 实验体系 | 完成 8 组系统实验：主实验、等舒适度比较、分时电价、消融（多种子）、 参数敏感性、循环网络、储能、电价变化适应 |
| 对比基线 | 构建 5 类对照策略：恒温运行、全关、定温规则、分时电价规则、规则＋储能 |
| 硬件准备 | 完成器件选型与采购； 验证固件与采集固件已编写并编译通过（含 NTP 对时） |
| 数据链路 | 完成采集脚本、标定脚本（反推热工参数）、合成数据生成器； 标定链路经验证，参数反推误差 0.2%／0.4% |
| 文档 | 4 份文档共约 1300 行：MDP 定义、实验结果报告、实测数据与模型验证、状态总结 |
| 工程规模 | 30 个脚本、41 张图表、环境自检 6 类检查全部通过 |

（二）关键阶段性成果（量化）

1. 相对规则控制的正向结果

| 结论 | 实测数据 |
| --- | --- |
| 舒适度不达标率显著更低 | 21.57% → 11.73%（降低 45.6%） |
| 设备切换次数显著更少 | 24.6 → 7.4 次/天（降低 70.0%，几乎无代价） |
| 温度控制精度显著更高 | RMSE 0.735 → 0.055（降低 92.5%） |
| 相对恒温运行节能 | 16.1%（舒适度基本持平） |
| 循环网络（LSTM）降低电费 | 16.1% |
| 显式储能降低电费 | 28%～35%（谷段用电占比提升至 95% 以上） |
| 工作区间更宽 | 规则最低不达标率 24%～29%，本方法可达 8%～19% |
| 首次量化规则的隐含适应成本 | 电价变化后规则不重新调参，电费上升 49.8% |

2. 待改进方面（已如实记录并完成归因）

在电费这一优化目标上，经过 7 条技术路线（场景化权重、前视电价、循环网络、增加训练步数、显式储能、奖励权重重标定、电价变化适应）的系统检验，本方法始终未能超过人工规则，电费差距为 20%～132%。

根本原因已定位：本方法的不达标率约 11%（规则约 32%～37%），但为此付出 48%～71% 的额外能耗。即强化学习学到的是“高能耗的温度控制器”，而人工规则是“低能耗的成本最小化器”。这界定了方法的适用边界——本方法定位为“舒适度优先”的方法，而非“电费优先”的方法。

二、项目存在的问题及解决方案

问题 1：硬件采购到货延迟，实物验证环节滞后

【问题描述】

项目所需的 ESP32-S3 开发板与 5 类传感器因物流原因尚未到货，导致“实物系统验证”与“实测数据采集”两个环节无法按期开展。

【已采取的解决方案】

· 提前完成固件开发：在无硬件条件下完成两份固件编写并编译通过（硬件验活程序、长时间采集程序），使硬件到货后可立即烧录，缩短现场调试时间；

· 提前打通数据链路：开发合成数据生成器，在无真实数据条件下验证了“采集 → 标定 → 参数”整条链路，标定精度达 0.2%/0.4%；

· 调整硬件定位：因家庭中央空调不具备程序控制接口（无红外、无通讯），将硬件端定位由“闭环控制实验”调整为“感知链路验证 + 真实作息与热工参数采集”，控制策略的验证在仿真环境中完成；

· 制定到货即用的操作清单：编写接线表、烧录参数、采集流程（人工投入约 40 分钟），降低到货后的时间成本。

【后续措施】

持续跟踪物流；到货后立即执行验活 → 采集 3 天 → 参数标定流程。

问题 2：强化学习在电费维度上未能超过人工规则

【问题描述】

项目原定目标之一是“利用强化学习实现自适应控制并优于规则控制”。实验表明，在分时电价场景下人工规则的电费显著更低（低 20%～132%）。这是对项目预期的重大偏离。

【已采取的解决方案】

· 系统排查而非规避：依次检验了 7 条可能的技术路线，全部给出量化结论与失败归因，而非选择性报告；

· 严格化比较口径：发现并修正了早期比较中的口径缺陷（不同舒适度水平直接比较电费），构建了“等舒适度比较”与“帕累托前沿分析”两套更严格的评判方法，确保结论可靠；

· 定位根本原因：量化证实本方法的能耗比规则高 48%～71%，这是电费劣势的直接来源，且该劣势无法通过调参、换网络、加储能消除；

· 修正项目定位：将目标由“全面超越规则”调整为“多维度性能权衡与能力边界刻画”——本方法的价值在于舒适度、控制平稳性、工作区间宽度，以及无需人工设计规则。

【取得的认识】

该结果本身具有方法学价值，它界定了强化学习的适用边界——在“电价结构已知且固定、最优策略可被简单规则刻画”的场景下，人工规则难以被超越；而在“评价指标难以写成明确规则”的场景下（如兼顾舒适度与控制平稳性），学习方法有明确优势。

问题 3：文档数据存在版本不一致风险

【问题描述】

项目经历多个版本迭代（v1～v5），在自查中发现一处事实性错误：文档中“PPO 在能耗上也优于规则控制”的表述源自早期版本数据，而后续版本中该结论已反转（PPO 能耗高 11.8%），文档未同步更新。

【解决方案】

· 立即修正：核实原始评估数据后，修正了 3 份文档中的相关表述；

· 建立自动核对机制：新增数据一致性核对脚本，覆盖全部实验的关键数字与派生指标，可随时复核；

· 核对结果：当前全部实验数字核对通过，0 处不符。

三、项目今后计划

| 阶段 | 任务 | 预计完成 |
| --- | --- | --- |
| 近期 | 硬件到货后烧录验活固件，确认感知链路（I2C 扫描、传感器读数） | 硬件到货后 1 天内 |
|  | 挂机采集 3 天真实数据（温湿度/光照/人员占用），同步人工记录空调使用时段 | 到货后 1 周内 |
|  | 用实测数据标定仿真模型参数（反推围护结构传热系数 UA 与热容 C），替换现有估计值 | 采集完成后 2 天内 |
| 中期 | 将真实作息分布写入仿真配置，替换内置的“典型上班族”假设 | 10 天内 |
|  | 用标定后的模型重新评估全部策略，输出最终实验结论 | 15 天内 |
| 后期 | 整理全部实验成果，撰写结题报告 | 结题前 2 周 |
|  | 准备答辩材料（含问题定位演进图、实验结论速览、MDP 建模框图） | 结题前 1 周 |
| 可选扩展 | 扩展至多房间/多设备耦合场景，检验本方法在高维耦合决策下的表现 | 视进度安排 |

说明：核心实验已完成，后续重点是实测数据接入与模型标定，以及成果整理与结题材料撰写。软件部分不再新增大规模实验，以保证按期结题。

四、经费使用情况

项目总预算：1000 元。截至中期，已支出 212.54 元，剩余 787.46 元。

（一）已支出明细

| 序号 | 项目 | 内容 | 金额（元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 硬件采购 | ESP32-S3-N16R8 开发板 ×1 |  |
|  |  | SHT31 温湿度传感器（串口版）×1 |  |
|  |  | BH1750/GY-302 光照传感器 ×1 |  |
|  |  | HC-SR501 PIR 人体活动传感器 ×2 |  |
|  |  | LD2410C 毫米波雷达人体存在传感器 ×1 |  |
|  |  | 830 孔面包板套件（含杜邦线、电源模块）×1 |  |
|  |  | 硬件小计 | 142.54 |
| 2 | API 调用 | 大模型 API 调用费用（用于环境建模、算法实现、实验脚本开发、结果分析与文档撰写） | 70.00 |
|  | 合计 |  | 212.54 |

经费使用说明：硬件部分以国产替代与模块化方案控制成本（全部选取免焊接的成品模块），实际支出 142.54 元，仅占预算的 14.3%；API 调用费用 70 元，用于项目全周期的开发与实验工作，是本项目的主要智力成本项。

（二）剩余经费安排计划

剩余金额：787.46 元。

| 优先级 | 用途 | 预算（元） | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | API 调用费用预留 | 300.00 | 用于后续实测数据标定、最终实验复核、结题报告与答辩材料撰写 |
| 2 | 硬件补充 | 200.00 | 若现有传感器精度不足，补充高精度温湿度记录仪（用于数据校准比对）；或补充备件 |
| 3 | 成果制作 | 150.00 | 结题报告印制、答辩海报或展板制作 |
| 4 | 机动预留 | 137.46 | 应对不可预见支出（如器件损坏补购、额外数据采集需求） |
|  | 合计 | 787.46 |  |